中农威特生物科技股份有限公司询价、比价采购公告

中农威特生物科技股份有限公司物料供应部依据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司内外包装材料的采购价格与合格供应商通过询价、比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。

一、采购文件编号：ZNWT-WLGYB-2018-003

二、采购内容：内外包装材料的单价与合格供应商。

三、询价、比价物料要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司内外包装材料询价比价采购文件附件1：询价、比价物料要求及主要参数一览表》。

四、发布采购文件公告和中标公告的网站及获取采购文件的方式和时间：

采购文件公告发布在中农威特生物科技有限公司网站，公示期5天。

发售（布）时间：2018 年09月30日- 2018年10月08日

采购文件发售（布）方式： 免费发放

五、递交报价文件截止时间：

2018年10月08日16：30之前,逾期不予受理。

递交地点：兰州兽医研究所科研楼八楼802室

六、询价、比价时间：2018年10月09日14:20 分

地点：兰州兽医研究所科研楼八楼会议室

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司物料供应部

联系人：芦建龙 电话：18294416870  0931-8342619

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

中农威特生物科技股份有限公司物料供应部

2018年09月29日

中农威特生物科技股份有限公司内外包装材料询价、比价采购文件

采购编号：ZNWT-WLGYB-2018-003

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司内外包装材料的采购价格与合格供应商通过询价、比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：内外包装材料的单价与合格供应商。

三、时间：2018年10月09日14：20分。

四、地点：兰州兽医研究所科研大楼八楼会议室。

五、报价须知：

1、文件编制：

（1）、报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）、报价文件的份数：报价人应按包编制报价文件，正副本各一份。报价文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

（3）、报价文件应根据报价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）、报价文件统一用A4幅面纸印制。（密封文件外皮注明报价包号）

（5）、为方便询价、比价，报价人需将报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（6）、本次询价、比价不接受联合报价。

（7）、报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与我公司今后合作的资格。

2、商务部分：

（1）、资格证明文件：工商营业执照副本（复印件），税务登记证副本（复印件），组织机构代码证副本（复印件），生产经营许可证（复印件）。本次询价、比价货物生产所需具备的相应专项生产许可证书，或注册证书。

A、参与包一、包六、包七询价、比价的供应商必须具备当地文广局颁发的在有效期内且通过年检的《印刷经营许可证》。

B、参与内包装材料包三、包八、包九询价、比价的供应商必须具备所在地食药监局所属的专业检验机构出具的洁净厂房检验报告。

C、参与包五询价、比价的供应商应具备该产品相关检测中心出具的安全技术说明书及货物运输条件鉴定书，属非限制性货物，可空运。

（2）、企业基本情况简介，包括人员、厂房面积（附图片）、生产设备（附图片）、日生产量、取得的各种认证资质。

（3）、法定代表人授权书。

（4）、法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件加盖公章）。

（5）、报价人若为商贸公司，还需提供代理产品制造厂家的授权书原件。

（6）、报价人及其所报价产品的相关资料。

（7）、提供2017年度业绩证明材料（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料）。

（8）、提供2016年度财务审计报表和近三年的财务报表的复印件。

（9）、售后服务承诺。

（10）、保密协议

（11）、其他报价人认为需要提供的文件和资料。

报价人所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

3、技术部分：

报价人提供的产品必须是符合国家相关规定、规范及质量标准的合格原厂正品。报价人按照询价、比价文件要求做出的技术应答，主要是针对询价、比价项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。报价人的技术应答应包括下列内容：

（1）详细的技术指标和参数；

（2）技术要求偏离表；

（3）提供产品的实物样品；需定制或做模具的，可用同类产品替代。

（4）报价人认为需要提供的文件和资料。

4、报价：

报价人的报价是报价人响应询价、比价物料要求的全部工作内容的价格体现，包括报价人完成本物料所需的一切费用。包括了询价、比价物料要求下卖方提供技术、设计、制造（包括模板制造费）、运费、技术服务、调试、试行和验收等的全部责任和义务。按《询价、比价货物要求及主要参数一览表》序号进行单价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，报价采取唯一价格，货币为人民币。

5、报价文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本密封于信封内，于2018年10月08日下午16：30之前送达或邮寄至兰州兽医研究所科研大楼八楼802室，逾期拒绝接收。

六、询价、比价流程：

本次询价、比价采购物料采用 “综合评分法”。 为使采购活动得到健康有序的发展，从维护采购方、报价人和物料生产企业的根本利益出发，本次询价、比价高度关注性价比，采购方不向报价方承诺最低价入围，对未入围者不作任何解释说明。

1、询价、比价小组对报价人的文件进行资质审查和符合性审查。依据询价、比价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价文件的有效性、完整性和对询价、比价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价、比价文件作出实质性的响应。对于未响应询价、比价文件的报价人将不再进行技术部分评价。

2、对商务审核通过的供应商进行综合评分法进行打分排名。

具体评分分值如下：

（1） 价格评审（60分）

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=报价／比价基准价（所有报价中最低价）×60

（2） 商务评审（15分）

主要评审（但不限于）以下方面内容：

A、企业实力：企业基本情况简介，包括人员、厂房面积（附图片）、生产设备（附图片）、日生产量、取得的各种认证资质：6分。优秀得6分，良好得3分，一般得1分。

B、同类项目的销售业绩（提供2017年度业绩，附合同复印件、中标通知书及相关证明材料）；3分。与国内知名企业合作合同每份得1分，最多得3分。

C、企业财务状况（提供2016年度财务审计报表和近三年的财务报表的复印件）；1分。优秀得1分，其他得0分。

D、交货期的偏差情况；3分。优秀得3分，良好得2分，一般得1分。

E、所能提供售后服务的情况；2分。优秀得2分，良好得1分，一般得0分。

(3）技术评审（25分）

主要评审（但不限于）以下方面内容：

A、样品质量；15分。优秀得15分，良好得10分，一般得5分。

B、报价人对询价、比价文件的响应程度；5分.优秀得5分，良好得3分，一般得1分。

C、技术指标满足程度；5分。优秀得5分，良好得3分，一般得1分。

3、按评分结果，确定产品的单价及拟入围供应商，根据每包年预计采购数量及生产难易程度确定1-4家合格供应商。

4、拟入围供应商进行试供货，3次试供货合格的拟入围供应商纳入公司合格供应商。3次均不合格则取消其资格，由比价得分排名其后的供应商递补。若在使用过程中发现不合格品按废品处理，且给采购方造成的损失由该供应商进行赔偿。

5、按照兽药GMP的要求，对合格供应商进行质量审计。

七、合同签订、订单、供货及付款：

1、合同签订：我公司与入围合格供应商签订年度采购合同，合同上只签订所供物料的单价，我公司按照生产计划每月通知订货数量。采购份额划分将倾向于此次询价、比价程序中比价得分靠前者。

2、交货日期和地点：合格供应商接到订单下单后，需在订单规定之交货日期内交货，紧急情况下5日内交货。交货地点为中农威特生物科技股份有限公司库房。

3、付款方式：货到验收合格后，收到货物有效发票30天内一次性付清。

通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人： 芦建龙（18294416870 、0931—8342619）

中农威特生物科技股份有限公司

2018- 09 -29

附件1：询价、比价物料要求及主要参数一览表

包一.疫苗纸箱：

| 序号 | 物料名称 | 规格(mm) | 材料 | 物理性能 | 外观 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50ml市场疫苗纸箱（老包装） | 内径：395×315×255 纸板厚度：＞6mm | 五层纸板用料：面纸、里纸均为≥190g进口牛卡纸+中夹140gC级木桨挂面纸+140g高强瓦楞纸 市场疫苗纸箱：BC楞。 政采疫苗纸箱：BE楞 | 1.耐折性：180度往返折叠5次，里纸、外纸无裂缝。 2.抗压性：空箱抗压约为水平承重≥150KG，8-12小时不变形，箱体无破裂. 3.防潮性能：政府采购疫苗箱面喷涂高级别水性防潮油，喷常温水后 表面形成水珠,倾斜45度，水珠自然滚落，无渗透，纸箱折叠成型，用胶带封口，喷常温水后 表面形成水珠,在4-5小时，无明显渗透 ，箱体不变形，强度不受影响。可达到合格防潮性能。 | 1.箱面图案文字清晰正确无脱落，色泽深浅一致，位置准确。 2. 纸箱表面应平整，干净无污渍，无破损无裂纹，切口齐整。 3.内容包括注册商标、兽用非处方药标记、贮藏条件、公司名称、地址及电话。 4.储运标识按GB191执行。 5.开槽压痕深浅适宜，轻推一边能与另一边顺利折成90度，线条横平竖直，压痕处不得破裂。尺寸准确，单面偏差不大于±2mm。纸箱摇盖压痕线宽度不得大于12mm,折线居中，不得有破裂与断线，箱壁无多余压痕线。 6.四色进口柔版网点水墨印刷。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将立即取消其供应商资格。 3、供应商具备隔天送货能力 | 1.未标注要求按国标出口瓦楞纸箱《GB5033-86》执行. 2.必须在箱盖内印刷纸箱生产企业名称或代号 3.供应商需具备《印刷经营许可证》。 4.市场疫苗纸箱年采购量共计约3万个， 5、政采疫苗纸箱年采购量共计约7-8万个。 |
| 2 | 50ml市场疫苗纸箱 | 内径：493×343×273 纸板厚度：＞6mm |  |  |  |  |  |
| 3 | 100ml市场疫苗纸箱 | 内径：493×343×329 纸板厚度：＞6mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 100ml政采疫苗纸箱 | 内径：508×250×125(外径：517×258×130). 纸板厚度＞4.5mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 50ml政采疫苗纸箱 | 内径：508×250×85(外径517×258×90) . 纸板厚度＞4.5mm |  |  |  |  |  |

包二. 格挡、垫板：

| 序号 | 物料名称 | 规格(mm) | 材料 | 外观 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100ml格挡 | 100ml：四长九短（500*80/240*80mm） | 三层用料 里外面纸：200g青涂牛卡（木浆白板纸）。 瓦纸：施胶140g高瓦B楞。 | 1.表面平整，色泽一致。 2.无断裂，无毛边，无散落，无拼接。 3.捆扎齐整易码放 4、无臭味。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将立即取消其供应商资格。 3、供应商具隔天送货能力。 | 格挡年采购量约：15-18万付。 垫板年采购量约：30-35万张。 |
| 2 | 50ml格挡 | 50ml：四长九短（500*60/240*60mm) |  |  |  |  |
| 3 | 垫板 | 500*245mm | 三层用料 里外面纸：140g木桨纸＋140g高瓦C楞 |  |  |  |

包三. 疫苗瓶：

| 序号 | 物料名称 | 规格(mm) | 材料 | 重量 | 强度及物化性能 | 外观技术要求 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50ml市场疫苗瓶 | 瓶高：65±0.5mm、 瓶口外径：19.6±0.2mm、 瓶口内径：12.7±0.2mm、 瓶口边厚：3.4±0.2mm、 瓶身直径：￠45±0.3mm、 | 聚丙烯（PP） | 11±0.5ɡ | 1、高压（121℃，2小时）灭菌后，不变色，不变形。 2.、加液体胶塞铝盖后置0～8℃冰箱24时后取出，1.5米高度自然跌落，不允许出现破裂渗漏现象。 3、达到《中华人民共和国兽药典》（2015版）三部附录3604要求 | 1、 塑料瓶呈白色，产品批与批之间无色差，半透明，表面光洁度：▽5。 2、 塑料瓶的材质纯净，无外源杂物污染。 3、接缝精细，瓶底平整，无凸起，无拉丝，无毛边，无漏苗等现象。 4、任何部位无脏料，缺料，瓶壁厚度均匀。 5、外部、瓶口内部手感光滑，瓶口处无毛刺、无刮手、刺手等现象 6、具有隐藏防伪标志。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将立即取消其供应商资格。 | 1、市场疫苗瓶年采购量约200-250万。 2、政采疫苗瓶年采购量约600-700万。 3、参与比价供应商应具有所在地食药监局所属检验机构出具的洁净厂房检验报告、2014年以前成立的还应具备国家食药监总局颁发的《药品包装用材料和容器注册证》。 4、参与比价供应商厂房设施、机构人员等的建立必须符合《药包材生产现场考核通则》之各项规定。 |
| 2 | 100ml市场疫苗瓶 | 瓶高：100.6±1.0mm、 瓶口外径：19.6±0.3mm、 瓶口内径：12.5±0.1mm、 瓶口边厚：3.5±0.1mm、 瓶身直径：￠45±0.3mm、 |  | 18g±0.8g |  |  |  |  |
| 3 | 50ml政采疫苗瓶 | 瓶高：65±0.5mm、 瓶口外径：19.6±0.2mm、 瓶口内径：12.7±0.2mm、 瓶口边厚：3.4±0.2mm、 瓶身直径：￠45±0.3mm、 | 聚乙烯（PE） | 8.5±1.5g | 1、高压（121℃，2小时）灭菌后，不变色，不变形。 2.、加液体胶塞铝盖后置0～8℃冰箱24时后取出，2米高度自然跌落，不允许出现破裂渗漏现象。 3、达到《中华人民共和国兽药典》（2015版）三部附录3604要求 | 1、 塑料瓶呈白色，产品批与批之间无色差，不透明，表面光洁度：▽5。 2、 塑料瓶的材质纯净，无外源杂物污染。 3、接缝精细，瓶底平整，无凸起，无拉丝，无毛边，无漏苗等现象。 4、任何部位无脏料，缺料，瓶壁厚度均匀。 5、外部、瓶口内部手感光滑，瓶口处无毛刺、无刮手、刺手等现象 |  |  |
| 4 | 100ml政采疫苗瓶 | 瓶高：100.6±1.0mm、 瓶口外径：19.6±0.3mm、 瓶口内径：12.5±0.1mm、 瓶口边厚：3.5±0.1mm、 瓶身直径：￠45±0.3mm、 |  | 14±1.5g |  |  |  |  |

包四.泡沫保温箱

| 序号 | 物料名称 | 规格(外径：mm) | 材料 | 重量(g) | 外观及技术要求 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场疫苗泡沫保温箱（老包装50ml） | 390×310×243 壁厚：35 | 聚苯乙烯 | ≥400g | 1.表面平整，无明显鼓胀收缩变形。2.熔结良好，无掉粒现象，无明显污渍和杂质。3.整体烘干无水分。4.无挥发性气味 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将立即取消其供应商资格 3、供应商具次日送货能力。（有2批以上用量的库存） | 1.政采疫苗保温箱年采购量约：1-2万个。2. 市场疫苗保温箱年采购量约：3-4万个。3、供应商必须具备国家环保部门颁发的环评资质证书.4、保温箱须按重量划分的4种，分别报价。 |
| 2 | 市场疫苗泡沫保温箱（50ml） | 489×335×265 壁厚：45 |  | ≥600g |  |  |  |
| 3 | 市场疫苗泡沫保温箱（100ml） | 489*355*318 壁厚：45 |  | 700g±10g |  |  |  |
| 4 | 政采疫苗泡沫保温箱（100ml） | 583×323×372 壁厚：35 |  | ≥520g |  |  |  |

包五.生物冰盒

| 序号 | 物料名称 | 规格(mm) | 材料 | 重量 | 强度及物化性能 | 技术要求 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物冰盒 | 210×160×65 | 环保水凝胶（蓄冷剂） | 2000g±50g（内容物：1800g） | 1、保温时间： -20℃冷冻12-14天后，在环境温度25℃下使用外纸箱，内泡沫加冰冻的冰盒（数量按实际使用量）方式能够持续72小时保持2～8℃保温效果. | 1.印刷清晰，无破裂撒漏。 2、该产品具有相关检测中心出具的安全技术说明书。 3、具有货物运输条件鉴定书，属非限制性货物，可空运。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将取消其供应商资格。 | 1、冰盒年采购量：6-8万个、2、冰袋年采购量：6-8万个 |
| 2 | 生物冰袋 | 180×110 |  | ≥250g | 1、保温时间： -20℃冷冻12-14天后，在环境温度25℃下使用外纸箱，内泡沫加冰冻的冰袋（数量按实际使用量）方式能够持续72小时保持2～8℃保温效果. 2、上置80KG重物，持续五分钟不泄露。 |  |  |  |
| 3 | 生物冰袋 | 235×175 |  | ≥650g |  |  |  |  |

包六.标签

| 序号 | 物料名称 | 规格(mm) | 材料 | 外观 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50ml标签 | 77×30（mm） 表膜厚度：15um±8% 二维码：15×15（mm） | 艾利铜板不干胶纸+可打印光油（材质可对照标准样品） | 1.色型准确，印刷清晰，文字大小一致，排布均匀，以上均应符合设计样稿要求。 2.整洁平滑无褶皱无油污、破损、掉粉、手印、飞墨等。 3.成品标签卷筒承印材料端面齐整，直径尺寸和松紧度一致。 4.每卷接头不超过两个。 5.内容包括注册商标、兽用标记、疫苗名称、规格、作用与用途、用法与用量、批准文号、批号、生产日期、有效期、贮存条件、公司名称。 6.二维码、条形码清晰可见，能正常读取。 7.背纸无切伤，断裂，标签边缘整洁。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将立即取消其供应商资格。3、如遇紧急订单，供货商应有7天内供货能力。运费由供方承担 | 1.产品说明书及纸盒应根据需要采用厚纸张和纸箱包装，并用打包带和绳子进行牢固包扎，每一产品规格说明书的单位包装数量应统一、正确，并有明显标志。因包装数量不统一引起的计数短缺或因包装不牢固引起的散包损坏，其责任由印刷生产厂承担。 2.标签年采购量约1200万枚，箱签年采购量约20万枚。 3.供应商需具备《印刷经营许可证》。 |
| 2 | 100ml标签 | 72×36（mm） 表膜厚度：15um±8% 二维码：15×15（mm） |  |  |  |  |
| 3 | 箱签 | 119×74（mm） 二维码：15×15（mm） |  | 1.色型准确，印刷清晰，文字大小一致，排布均匀。 2.整洁平滑无油污、破损、掉粉、手印、飞墨等 3.内容包括注册商标、兽用标记、疫苗名称、主要成分及含量、规格、作用与用途、用法与用量、批准文号、批号、生产日期、有效期、贮存条件、公司名称及地址。 4.二维码、清晰可见，能正常读取 |  |  |

包七.说明书、疫苗方盒等

| 序号 | 物料名称 | 规格（mm） | 材料 | 外观 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 210×160 | 70克双胶纸 | 1.印刷清晰，页面无多余的油墨污渍，文字大小一致，排布均匀。 2. 文字词句及标点应正确、规范、完整，不得有错字、漏字，图案不得有错位、遗漏，同种说明书的同批次或不同批次印刷的字体，图案、色调目测不得有明显差异，尺寸规格符合规定。 3.内容包括注册商标、兽用标记、疫苗名称、主要成分与含量、性状、作用与用途、用法与用量、不良反应、注意事项、规格、包装、贮藏与有效期、批准文号、公司名称、地址及电话。 4.说明书的材料规格，应适合于生产需要，一经选定，不得随意更动。不得有皱纹、破裂、残缺等各种影响使用的外观缺陷存在。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将取消其供应商资格。 | 1.产品说明书及纸盒应根据需要采用厚纸张和纸箱包装，并用打包带和绳子进行牢固包扎，每一产品规格说明书的单位包装数量应统一、正确，并有明显标志。因包装数量不统一引起的计数短缺或因包装不牢固引起的散包损坏，其责任由印刷生产厂承担。 2.供应商需具备《印刷经营许可证》。3.年采购量： 说明书：200万张. 彩色说明书：50万张. 50ml*5纸盒：50万个. 进口佐剂标识：20万张 |
| 2 | 彩色说明书 | 290×210 | 128克铜版纸 | 1.色型准确，印刷清晰，页面无污渍 2.说明书上的图案文字印刷应清晰一致，位置统一正确,大小一致，排布均匀。文字词句及标点应正确、规范、完整，不得有错字、漏字，图案不得有错位、遗漏，同种说明书的同批次或不同批次印刷的字体，图案、色调目测不得有明显差异，尺寸规格符合规定。 3.内容包括注册商标、兽用标记、疫苗名称、主要成分与含量、性状、作用与用途、用法与用量、不良反应、注意事项、规格、包装、贮藏与有效期、批准文号、公司名称、地址及电话。 4.说明书的材料规格，应适合于生产需要，一经选定，不得随意更动。不得有皱纹、破裂、残缺等各种影响使用的外观缺陷存在。 |  |  |
| 3 | 50ml疫苗纸盒（50ml×5） | 228×46×75 | 350克白卡纸覆亚光膜 | 1.色型准确，印刷清晰，表面无污渍，。 2.内容包括注册商标、兽用非处方药标记、疫苗名称、规格、包装、批准文号、公司名称。 3.预印喷印二维码用黑色模块。 |  |  |
| 4 | 100ml疫苗纸盒（100ml×5） | 228×46×107 | 400克白卡纸覆亚光膜 |  |  |  |
| 5 | 进口佐剂标识（彩色） | 105×42 | 90克塑料卡不干胶 | 1.色型准确，印刷清晰，页面无污渍。 2.图案文字印刷应清晰一致，位置统一正确,大小一致，排布均匀。色调目测不得有明显差异，尺寸规格符合规定 2.内容包括注册商标、产品使用进口佐剂标识，公司名称、 |  |  |
| 6 | 空白标签 | 30×20 | 艾利铜板不干胶纸 |  |  | 20万枚 |

包八.丁腈胶塞：

| 物料名称 | 规格(mm) | 材料 | 报价单位 | 强度及物化性能 | 外观技术要求 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁腈胶塞 | 外径：19.5mm 口径：13mm ※适合疫苗瓶口要求，以疫苗瓶塞上瓶塞后倒立不漏液为准。 | 丁腈胶 | 只 | 1.以蒸煮消毒检查应无变形，无花纹，不发粘。 2.经-15℃冷冻7天后曲折不断裂，恢复致室温仍应保持原有性状。 3.针刺三次无橡皮胶脱屑。4.其它未注明指标参数参考实际样品。 | 1.不应有气泡，海绵状，绒、绞丝等物。 2.在针刺圈和药物接触部位不允许有任何污点和杂质。 3.在针刺圈内不允许有缺胶裂口。 4.同批、同一个胶塞色泽应均匀一致。 5.冠部特征：单圈十字线（丁腈）。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将取消其供应商资格。 | 1.年采购量约1000万个。 2.供应商需具备《药品包装用材料和容器注册证》。 3、参与比价供应商应具有所在地食药监局所属检验机构出具的洁净厂房检验报告、 |

※后附图纸

丁腈胶塞设计图纸↘

包九.复合铝塑盖（两接桥开花式铝盖）：

| 物料名称 | 规格(mm) | 材料 | 报价单位 | 强度及物化性能 | 外观技术要求 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合铝塑盖 | 内径：20±0.1mm 高 ：7.2±0.2mm 铝片厚：0.20±0.02mm 全高：8.4±0.3mm | 铝合金+聚丙烯 | 只 | 1.经121±2℃60min蒸汽灭菌后表面应无明显变化，无隆起或脱离 2. 经121±2℃60min蒸汽灭菌后，在30min降至60℃取出，不应有变化。 3.塑料件去除力应在6—30N之间，去除塑料件后，铝件上的开口处不应受到损伤。 4.其他配合性、涂层牢固度均应符合药包材标准及参考实际使用样品。 | 1.清洁，无残留润滑剂，毛刺、损伤和注塑飞边，塑料件应与铝件完整配合。 2.红色盖面字体：高端客户。绿色盖面字体：政府采购。 3.内包装：符合药用要求的聚乙烯塑料袋密封。外包装：瓦楞纸箱。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将取消其供应商资格。 | 1.年采购量约1200万个。2.供应商需具备《药品包装用材料和容器注册证》。 |

包十.裹包膜、塑封袋

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 外观技术要求 | 报价单位 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裹包膜(热收缩烟膜) | 幅宽290mm×(21±1.0um) | 透明，无拼接断裂。 | KG | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将取消其供应商资格。 |  |
| 2 | 塑封袋 | 330*230（mm） 单项偏差±1mm | 透明PET材料二层18丝，无印刷、带拉链、表面光滑、无污渍、无皱纹、无残缺存在、不容易破裂、透明度好、三边封整齐，拉链好用、能防水 | 个 |  |  |

包十一.保温袋

| 物料名称 | 规格 | 材料 | 报价单位 | 外观技术要求 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温袋 | 270*250*250（mm） 单项偏差±2mm | 80g无纺布 +2mm珍珠棉+拉链+边料+提绳料（有样品） | 个 | 1.色泽均匀，印字清晰（公司名称、电话），图案色调没有明显差异。无漏印偏印，无残缺无颜色脱落无污染及杂质，不允许开裂、损伤、穿孔等缺陷。 2.能防潮，袋子牢固结实，在使用过程中不会褪色，能承受5-10公斤的重量。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将取消其供应商资格。 | 年采购量：6-7万个. |

包十二.PP机用打包带：

| 物料名称 | 规格 | 重量 | 材料 | 报价单位 | 强度及物化性能 | 外观技术要求 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP机用打包带 | 宽度：13±0.8mm.厚度：0.8±0.1mm 偏斜度：≤30mm 长度:1000米 | 10KG | 聚丙烯 | KG | 1.拉力; ≥100kg 2.断裂拉力：≥1.20KN.用装有30kg包装的试打包、提住打包带20秒并在20秒内剧烈抖动3次，打包带必须完好无损。 | 1.色泽均匀，花纹整齐清晰，无漏印偏印，无残缺无颜色脱落无污染及杂质，不允许开裂、损伤、穿孔等缺陷。 2.印字清晰（公司名称、电话） | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将取消其供应商资格。 | 年采购量：5000KG |

包十三.印字胶带：

| 物料名称 | 规格 | 报价单位 | 外观技术要求 | 售后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印字胶带 | 60mm×200m | 卷 | 1.色泽均匀，印字清晰（公司名称、电话） 2.疫苗纸箱封箱粘贴紧密，不开胶。 | 1、供应商资格确定后，所提供产品如遇质检不合格、或在实际使用过程中生产车间因质量问题退库，本公司有权退货，运费由供应商承担。 2、如果连续两次供货均不能解决问题，本公司将取消其供应商资格。 | 年采购量：3000卷 |

附件2、报价表

报价表

包号：

比价编号：

报价人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 材料 | 强度及物化性能 | 生产厂家 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计：（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年     月      日

附件3、技术偏离表

包号：

比价编号：

报价人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 报价文件技术要求 | 文件技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年   月    日

附件4、商务偏离表

包号：

比价编号：

报价人名称：

| 序号 | 报价文件条目号 | 报价文件的商务条款 | 文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年     月      日

附件5

优惠条件承诺书

致：

经仔细阅读你们的询价、比价文件，对所报价项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

（1）．．．．．．

（2）．．．．．．

（3）．．．．．．

．．．．．．

特此承诺！

报价人授权代表签字：

职务：

报价人名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

日期：     年     月      日

附件6

报价人应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：

售后服务承诺

厂商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

报价人（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职务：

承诺方名称（公章）：

日期：    年   月    日

附件7

保密协议

甲方：中农威特生物科技股份有限公司

乙方：

甲乙双方经过友好协商，希望建立长期友好的合作关系，为就合作中的保密信息予以有效保护。达成本协议内容如下:

本协议所指保密信息是指:在合作过程中，乙方从甲方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、图纸，产品，模具，设计或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

1.乙方保证上述保密信息仅用于与合作有关的用途或目的，并予以妥善保存。经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其他产出品归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。合作终止后，甲方有权向乙方提出要求将保密信息资料交还。

2.所有由甲方通过任何有效形式发送给乙方的产品图纸，样品，或者技术信息，产品说明，无论是供乙方报价或者生产，未经甲方书面许可，乙方不得自用，发给其它任何第三方，或者对外进行宣传。

3.所有制作的模具，生产完后由乙方代为保管，但是所有权和知识产权均属甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得销毁，转让，或者给自己或者其他第三方生产，甲方有权随时将模具赎回。

4.所有甲方委托乙方代为加工的产品，知识产权均属甲方所有。未经甲方书面许可，  乙方不得在任何报纸杂志，产品宣传册，产品展厅，网络上使用甲方产品的图纸，模具或者产品本身，包括实物或者照片进行宣传，更不得以任何方式将该产品介绍给任何第三方。

5.乙方需要自行采取有效措施，确保以上保密措施的正常进行。乙方关联公司或乙方工作人员就以上事宜对甲方造成损失的，均由乙方单位承担一切责任。

6.乙方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，应向甲方支付违约金10万元。上述违约金并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该等赔偿以甲方实际遭受的损失为限。

7. 该合同自签字盖章之日起生效， 甲乙双方合作期间到终止合作后10年内有效。

8. 因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何方均有权向甲方所在地 人民法院提起诉讼。

甲方(盖章)：中农威特生物科技股份有限公司 乙方：

法人代表:张云德                          法人代表:

地址：甘肃省兰州市城关区徐家坪1号       地址：

邮编：730046                             邮编：

2018年10月  日                               2018年10月  日

公司业绩一览表

（后附中标通知书及合同复印件）

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 使用单位电话 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年     月      日

附件8   报价人认为有必要提交的其他相关证明材料