中农威特生物科技股份有限公司60#建筑监控中心移出询价比价采购邀请函

采购编号：ZNWT- WLGYB-2019-038

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,采购部对所需相关设备服务进行询价比价采购,欢迎符合资质的公司前来参加报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：

2.1 技术要求

保留60#建筑监控室原有设备和全部功能。

敷设光缆，建立从60#建筑监控中心到办公楼监控室的网络。

购置新的服务器和3D监控客户端，基于高性能单服务器+客户端的架构开发立体化集中监控管理系统，具体要求如下：

a)	集中监控管理系统需采用立体化人机界面，建模展示的范围包括60#建筑内全部空调和动力系统、工艺系统的主要设备。本项目主要功能是展示60#的亮点，与空调、动力、工艺系统不相关设备和空间可以不展示。形成的界面模型需达到高度还原现场实际场景的效果（相似度不低于98%）。

b)	集中监控管理系统将立体化模型与原有的空调自控、动力系统自控、视频监控、工艺控制系统的数据统一集成服务器上。操作人员可在3D客户端上对上述系统进行全局及多角度视角展示和监控。

c)	对于生物安全三级防护重点区域，通过精细化建模，以第一人漫游的形式进行展示。

d)	集成平台其它要求：

（1）	直观：最自然、全景式、实体化、融合的三维虚拟现实工作环境，真实地描述和反映设备的实体属性。

（2）	同步：真实工厂的生产运行、技术参数等都会通过虚拟工厂反映出来。

（3）	精确：精确的实体、位置和层级描述，提供准确的全方位展示。

（4）	支持三维全景、漫游、2D/3D 、分层

（5）	支持查看设备信息、运行状态实时刷新。

（6）	支持视频监控画面显示。

（7）	支持设备一键定位，快速查找查看。

（8）	支持设备分布展示

2.2 工作范围

a)	从60#原监控室至现监控中心的网络设备、线缆及光缆的供应和安装。

b)	服务器、3D客户端、立体化集中监控系统等硬件、软件的供应、安装及培训服务。

c)	显示设备可利用现有80寸液晶电视，供应商配置必要的解码编码设备。

d)	新监控中心的办公椅现场已有，无需供应，操作台由乙方定制。

2.3 所需设备参数清单及要求：

|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成服务器 | 台 | 1 | PowerEdge R740 英特尔® 至强® 银牌4210 处理器, 32G内存, 2*4TB SATA 热插拔硬盘, 3年质保 |
| 2 | 显示器 | 套 | 1 | 24寸LCD |
| 3 | 客户端操作站 | 套 | 1 | Windows 10 专业版 64 i7处理器 16 GB DDR4-2666 ECC SDRAM 不少于 6G独显 512G固态硬版 |
| 4 | 服务器操作系统 | 套 | 1 | winserver 2016 标准版5用户 |
| 5 | 数据库软件 | 套 | 1 | SQLserver 2016 标准版5用户 |
| 6 | 3D软件开发 | 套 | 1 | 空调、动力、配液、离心机、乳化灭活、细胞及病毒处理以及其他集成的系统3D动态图形界面制作及展示、视频与控制系统集成. |
| 7 | 千兆交换机及无线AP | 台 | 1 | 24口 千兆及千兆无线AP |
| 8 | 解码器 | 1 | 1 | 2路500W/3路300W/4路1080P/8路720P/16路4CIF及以下分辨率解码能力；1路HDMI/1路VGA同源输出、1路辅助BNC独立输出 |
| 9 | 光缆 | 米 | 视施工过程而定 | 6芯 |
| 10 | 操作台 | 套 | 1 | 根据现场位置和空间定做 |

三、时间：2019年12月03日 上午09：00分。

四、地点：兰州兽医研究所综合楼三楼会议室。

五、参加须知：

1．报名须提交的文件资料：

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件加盖公章）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）业绩证明（增加中标通知书或者合同等）

（5）售后服务承若和保障

（6）电子与智能化工程专业承包资质（复印件）

（7）询价比价文件中规定的其他要求

（8）本采购不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

2．报价：

（1）报价是指供应商应中农威特生物科技股份有限公司完成60#建筑监控中心到办公楼监控室的网络正常运行可能发生的全部费用。供应商对合同内容实行全面承包。

（2）所有报价均以人民币报价。

（3）供应商报价对主要设备进行分项报价。

（4）采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（5）最低报价不能作为最终确定供应商的保证。

3．询价比价文件要求：

（1）文件的份数：供应商应编制正本一份，副本两份。

（2）文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本用印密封于信封内，于2019年12月2日下午16：00之前送达兰州兽医研究所综合楼112房间，过时拒绝接收。

（3）设计服务方案；

（4）若报价服务与需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因；

六、评审办法：

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（40分）

| 报价得分 | 报价得分=(比价基准价／报价)×40 评审基准价是指满足采购要求且报价最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 40分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（30分）

| 供应商资质 | 报价人具有电子与智能化工程专业承包一级资质的得5分，二级资质的得2分，没有电子与智能化工程专业承包资质得0分。 | 5分 |
| --- | --- | --- |
| 业绩证明 | 供应商提供近三年同类项目的销售业绩（提供近三年业绩，附合同、中标通知书及相关证明材料的复印件），每提供一份合同总额超过100万自控系统合同得3分，每提供一份合同总额低于100万且大于50万自控系统合同得1分，低于50万的合同不得，最高15分 | 15分 |
| 保修期限 | 保修2年以上（含2年）得2分，保修1年以下得1分 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得3分，不满足得0分。 | 3分 |
| 售后服务 | 售后服务方案完整、科学、合理得5分，较完整、科学、合理得3 分，一般完整、科学、合理得1 分 | 5分 |

3．技术部分（30分）

| 技术指标 | 技术指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得20-15分，综合评价次之得14-10分，综合评价较差得9-0分；不满足项一项扣3分，直至扣完为止。 | 20分 |
| --- | --- | --- |
| 设备符合性 | 供应商所提供的设备能完全符合采购要求的，得5分，基本符合的得3分，不符合的不得分 | 5分 |
| 提供已完成3D项目的展示 | 供应商提供自己已完成3D展示项目的演示效果，自主赋分（1-5分），不提供3D展示得0分。 | 5分 |

七、付款方式：所有服务结束，开具合同金额全额发票后一次性付清。

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅       （电话：0931-8342619）

技术咨询人：  张  亮       （电话：18917178886）

中农威特生物科技股份有限公司

2019年11月25日