中农威特生物科技股份有限公司

竞争性谈判采购公告

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关工程进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司排污许可污染物监测

四、编号：ZNWT-CGB-2022-032

五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司排污许可污染物监测竞争性谈判采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2022年7月15日-2022年7月26日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

暂定于2022年7月27日09:00之前,逾期不予受理(具体时间视疫情而定)。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）

技术 刘现朝（电话：13919041927）

八、竞争性谈判时间及地点 ：暂定于2022年7月27日09:30(具体时间视疫情而定)中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2022年7月15日

中农威特生物科技股份有限公司

排污许可污染物监测竞争性谈判采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2022-032

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司排污许可污染物监测相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

- 采购内容及要求

（一）采购内容

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 包1 | 中农威特生物科技股份有限公司 排污许可污染物监测 |
| 包2 | 中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地 排污许可污染物监测 |

（二）采购要求

包1  中农威特生物科技股份有限公司排污许可污染物监测

1、项目地址

中农威特公司—兰州市城关区盐场路徐家坪1号

2、废水污染物监测内容及相关要求

2.1我单位废水排放执行《生物工程类制药工业水污染物排放标准》中的（GB21907-2008） 表2标准。

2.2报价文件中需注明测定方法、监测仪器型号等详细内容。

表1  公司废水监测一览表

| 序号 | 监测 内容 | 监测 方式 | 监测频次 | 排放限值 | 手工监测采样方法及个数 | 手工 测定方法 | 监测仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 在线/ 手工 | 时时/季度 | 6-9 （无量纲） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 2 | 氨 氮 | 在线/ 手工 | 时时/季度 | 10mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 3 | COD | 在线/ 手工 | 时时/季度 | 80mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 4 | 五日生化 需氧量 | 手工 | 季度/次 | 20mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 5 | 总 磷 | 手工 | 季度/次 | 0.5mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 6 | 总 氮 | 手工 | 季度/次 | 30mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 7 | 悬浮物SS | 手工 | 季度/次 | 50mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 8 | 挥发酚 | 手工 | 季度/次 | 0.5mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 9 | 甲 醛 | 手工 | 季度/次 | 2.0mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 10 | 乙 腈 | 手工 | 季度/次 | 3.0mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 11 | 总余氯 | 手工 | 季度/次 | 0.5mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 12 | 粪大肠 菌群 | 手工 | 季度/次 | 500MPN/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 13 | 总有机碳 | 手工 | 半年/次 | 30mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 14 | 色 度 | 手工 | 半年/次 | 50倍 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 15 | 动植物油 | 手工 | 半年/次 | 5mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 16 | 急性毒性 | 手工 | 半年/次 | 0.07mg/L | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 17 | 溶解性 总固体 | 手工 | 年/次 | / | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 18 | 流 量 | 手工 | 季度/次 | / | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |

3、废气污染物监测内容及相关要求

3.1我单位废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019 表1相关标准及《恶臭污染物排放标准》GB14554-93相关标准。

3.2报价文件中需注明测定方法、监测仪器型号等详细内容。

表2   公司废气监测一览表

| 序号 | 监测 内容 |  | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放限值 | 手工监测采样 方法及个数 | 手工 测定方法 | 手工监测仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提取废气 排放口 DA005 | NMHC | 手工 | 月/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 2 | 纯化废气 排放口 DA006 | NMHC | 手工 | 月/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 3 | 液体配料 废气排放口 DA007 | NMHC | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 4 | 综合废水站 废气排放口 DA008 | NMHC | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 手工 | 年/次 | 5mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 氨气 | 手工 | 年/次 | 30mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 手工 | 年/次 | 2000 (无量纲） | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 5 | 液体制品 废气排放口 DA011 | NMHC | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 6 | 车间循环风 废气排放口 DA012 | NMHC | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 7 | 车间循环风 废气排放口 DA013 | NMHC | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 8 | 厂区内 | NMHC | 手工 | 半年/次 | 10mg/m³ 监控点处1h平均浓度值 | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 9 | 厂区内 | NMHC | 手工 | 半年/次 | 30mg/m³ 监控点处任意一次浓度值 | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 10 | 厂 界 | 臭气浓度 | 手工 | 半年/次 | 20 （无量纲） | 非连续采样 至少3个 |  |  |

4、厂界噪声监测

4.1我公司噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》类别2。

4.2报价文件中需注明测定方法、监测仪器型号等详细内容。

| 序号 | 监测 内容 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放限值 | 手工 测定方法 | 手工监测仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东/西/南/北侧噪声 | 手工 | 季度/次 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) |  |  |

5、废水在线监测设备比对监测

| 序号 | 比对监测 内容 | 监测 方式 | 比对监测频次 | 比对监测方法 | 比对监测 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH分析仪 | 手工 | 半年/次 |  |  |
| 2 | 氨氮监测仪 | 手工 | 半年/次 |  |  |
| 3 | COD在线监测仪 | 手工 | 半年/次 |  |  |

6、其他要求

6.1废水、废气污染物报告监测结果表样式

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 污染物排放 执行标准浓度限值 | 单项评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

6.2样品分析过程质量控制措施

①为了保证检测数据的完整性、可靠性和准确性。检测人员经技术培训、考核合格后持证上岗。②检测所用仪器、量器经计量部门检定合格并在有效使用期内或分析人员校准。③检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法；④为保证检测数据真实、可信，检测严格按监测技术规范的要求在受控情况下进行；⑤实验室分析人员应按照相应检测项目的标准方法安全操作并带质控样品（有证标准物质或加测10%的平行样品），及时完成相关分析，并及时将分析记录及检测结果上交实验室负责人。

6.3监测报告质控措施：

①检测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人或质量负责人审定。②全部检测结果确认符合质量要求后，制作检测报告，结果报告必须严格按照要求进行，有效位数和结果的单位均需与标准要求一致，报告格式也要采用要求的格式。③数据审核过程应包括对样品处置记录、各检验步骤的中间数据、标准曲线线性、最终检测结果、个人平行试验数据等，要求每一环节均合格，不能只看最终结果的吻合情况。④严格按照要求使用检验检测章和CMA章，最终报告由授权签字人签字发放。

6.4污染物监测项目、频次等，后期如有调整变动，与服务方另行签订补充协议。

包2  中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地

排污许可污染物监测

1、项目地址

中农威特公司生物医药基地—兰州高新区榆中园区

2、废水污染物监测内容及相关要求

2.1我单位废水排放执行《生物工程类制药工业水污染物排放标准》中的（GB21907-2008） 表2标准。

2.2报价文件中需注明测定方法、监测仪器型号等详细内容。

表1  生物医药基地废水监测一览表

| 序号 | 监测 内容 | 监测 方式 | 监测频次 | 排放限值 | 手工监测采样方法及个数 | 手工 测定方法 | 监测仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 在线/ 手工 | 时时/季度 | 6-9 （无量纲） | 混合采样 至少4个混合样 |  |  |
| 2 | 氨 氮 | 在线/ 手工 | 时时/季度 | 10mg/L | 混合采样 至少4个混合样 |  |  |
| 3 | COD | 在线/ 手工 | 时时/季度 | 80mg/L | 混合采样 至少4个混合样 |  |  |
| 4 | 五日生化 需氧量 | 手工 | 季度/次 | 20mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 5 | 总 磷 | 手工 | 季度/次 | 0.5mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 6 | 总 氮 | 手工 | 季度/次 | 30mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 7 | 悬浮物SS | 手工 | 季度/次 | 50mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 8 | 挥发酚 | 手工 | 季度/次 | 0.5mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 9 | 甲 醛 | 手工 | 季度/次 | 2.0mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 10 | 乙 腈 | 手工 | 季度/次 | 3.0mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 11 | 总余氯 | 手工 | 季度/次 | 0.5mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 12 | 粪大肠 菌群 | 手工 | 季度/次 | 500MPN/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 13 | 总有机碳 | 手工 | 半年/次 | 30mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 14 | 色 度 | 手工 | 半年/次 | 50倍 | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 15 | 动植物油 | 手工 | 半年/次 | 5mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 16 | 急性毒性 | 手工 | 半年/次 | 0.07mg/L | 混合采样 至少3个混合样 |  |  |
| 17 | 流 量 | 手工 | 季度/次 | / | 瞬时采样 至少4个瞬时样 |  |  |

3、废气污染物监测内容及相关要求

3.1我单位废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019 表1相关标准及《恶臭污染物排放标准》GB14554-93相关标准。

3.2锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

3.3报价文件中需注明测定方法、监测仪器型号等详细内容。

表2 医药基地废气监测一览表

| 序号 | 监测 内容 |  | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放限值 | 手工监测采样 方法及个数 | 手工 测定方法 | 手工监测仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 无组织废气 | NMHC | 手工 | 半年/次 | 10mg/m³ 监控点处1h平均浓度值 | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  |  |  |  | 30mg/m³ 监控点处任意一次浓度值 | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 手工 | 半年/次 | 0.06mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 氨气 | 手工 | 半年/次 | 1.5mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 手工 | 半年/次 | 20 (无量纲） | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 2 | 锅炉 废气 DA001 | 氮氧化物 | 手工 | 月/次 | 200㎎/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 | 手工 | 年/次 | 50㎎/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 手工 | 年/次 | 20㎎/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 烟气黑度（林格曼黑度） | 手工 | 年/次 | ≤1级 | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 3 | 隔离动物房 10#建筑 DA002 | 氨气 | 手工 | 年/次 | 30㎎/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 手工 | 年/次 | / | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 手工 | 年/次 | 2000 (无量纲) | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 4 | 7#动物舍 排气筒 DA003 | 氨气 | 手工 | 年/次 | 30㎎/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 手工 | 年/次 | / | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 手工 | 年/次 | 2000 (无量纲) | 非连续采样 至少3个 |  |  |

| 5 | 9#动物舍 排气筒 DA004 | 氨气 | 手工 | 年/次 | 30㎎/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 | 手工 | 年/次 | / | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 手工 | 年/次 | 2000 （无量纲） | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 6 | 7#建筑解剖室排气筒 DA005 | 非甲烷总烃 | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 7 | 9#建筑解剖室排气筒 DA006 | 非甲烷总烃 | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 8 | 7#建筑解剖室排气筒 DA007 | 氨气 | 手工 | 年/次 | 30㎎/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 手工 | 年/次 | / | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 9 | 9#建筑解剖室排气筒 DA008 | 氨气 | 手工 | 年/次 | 30㎎/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 手工 | 年/次 | / | 非连续采样 至少3个 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 手工 | 半年/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 10 | 6#车间含菌废气排放口 DA009 | 非甲烷总烃 | 手工 | 月/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |
| 11 | 6#车间一般废气排放口 DA010 | 非甲烷总烃 | 手工 | 月/次 | 100mg/m³ | 非连续采样 至少3个 |  |  |

4、厂界噪声监测

1.生物医药基地噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》类别2。

2.报价文件中需注明测定方法、监测仪器型号等详细内容。

| 序号 | 监测 内容 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放限值 | 手工 测定方法 | 手工监测仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东/西/南/北侧噪声 | 手工 | 季度/次 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) |  |  |

5、废水在线监测设备比对监测

| 序号 | 比对监测 内容 | 监测 方式 | 比对监测频次 | 比对监测方法 | 比对监测 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH分析仪 | 手工 | 半年/次 |  |  |
| 2 | 氨氮监测仪 | 手工 | 半年/次 |  |  |
| 3 | COD在线监测仪 | 手工 | 半年/次 |  |  |

6、其他要求

6.1废水、废气污染物报告监测结果表样式

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 污染物排放 执行标准浓度限值 | 单项评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

6.2样品分析过程质量控制措施

①为了保证检测数据的完整性、可靠性和准确性。检测人员经技术培训、考核合格后持证上岗。②检测所用仪器、量器经计量部门检定合格并在有效使用期内或分析人员校准。③检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法；④为保证检测数据真实、可信，检测严格按监测技术规范的要求在受控情况下进行；⑤实验室分析人员应按照相应检测项目的标准方法安全操作并带质控样品（有证标准物质或加测10%的平行样品），及时完成相关分析，并及时将分析记录及检测结果上交实验室负责人。

6.3监测报告质控措施：

①检测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人或质量负责人审定。②全部检测结果确认符合质量要求后，制作检测报告，结果报告必须严格按照要求进行，有效位数和结果的单位均需与标准要求一致，报告格式也要采用要求的格式。③数据审核过程应包括对样品处置记录、各检验步骤的中间数据、标准曲线线性、最终检测结果、个人平行试验数据等，要求每一环节均合格，不能只看最终结果的吻合情况。④严格按照要求使用检验检测章和CMA章，最终报告由授权签字人签字发放。

6.4污染物监测项目、频次等，后期如有调整变动，与服务方另行签订补充协议。

三、竞争性谈判时间

暂定于2022年7月27日09:30(具体时间视疫情而定)

四、竞争性谈判地点

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，暂定于2022年7月27日09:00分之前（具体时间视疫情而定）,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

六、报价人资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商必须持有省级及以上市场监督管理部门颁发且在有效期内的检验检测机构国家计量认证 CMA证书，且在近3年内无执业违法违规记录

（6）人员要求：供应商拟投入本项目的项目负责人须具有环保工程类高级技术职称。所有参与人员须有相关职称证书或甘肃省环保厅颁发的上岗证确保符合持证上岗

（7）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

七、报价须知

（一）须提交的文件资料

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.报价人提供近2019年-至今类似项目的业绩（以合同为准）

6.报价人需根据监测内容编制有针对性的监测方案，包括监测项目、排放标准及限值、监测点位、监测频次、监测方法、监测用设备、质控保证措施等，方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

7.报价人认为需要提供的其他资料

以上材料复印件，均需加盖单位公章

（二）踏勘现场

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

（三）报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司、生物医药基地排污许可污染物监测采购文件第二项“采购内容”要求的所有内容实施过程中可能发生的人工、机械、材料、管理、税费及利润等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（四）合同签订

中选单位在中选后3个日历天内签订合同，若因中选方原因未能在3个日历天内签订合同，视为自愿放弃本次中标。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中标单位，签订合同。

八、评审办法

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价格。

九、付款方式

合同签订后，甲方开具合同全额发票，乙方支付40%，完成所有监测服务，甲方收到全部监测报告后一次性付清。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

中农威特生物科技股份有限公司

2022年7月15日

报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

中农威特生物科技股份有限公司

排污许可污染物监测竞争性谈判报价文件

采购编号：

包    号：

报价方名称（公章）：

日期：

报价方代表（签字）：

联系电话：

附表2

报价函

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方排污许可污染物监测采购文件，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人   （报价供应商名称）   按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价                       完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、机械、材料、管理、税费、利润及不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我方中选，我方保证按          日历天内的工期要求如期完成所有施工工程。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

相应的资格文件

（包含营业执照（复印件），格式自拟）

附表5

技术方案

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表6

服务承诺书

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表7

报价人认为需要提供的其他资料