中农威特生物科技股份有限公司

竞争性谈判采购公告

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对公司所需相关服务进行邀请竞争性谈判采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地-基因工程疫苗车间综合性能检测服务项目

四、编号：ZNWT-CGB-2022-038

五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地-基因工程疫苗车间综合性能检测服务项目竞争性谈判采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2022年8月22日-2022年8月29日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2022年8月30日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）

技术 刘鹏飞（电话：13689665335）

八、谈判时间及地点 ：2022年8月30日09:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2022年8月22日

中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地-基因工程疫苗车间综合性能检测服务项目

竞争性谈判采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2022-038

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地-基因工程疫苗车间综合性能检测服务项目对所需相关服务进行邀请竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

- 采购内容

- 检测项目

根据《中华人民共和国农业农村部公告 》第389号文中《兽药生产企业洁净区静态检测相关要求》，对本次基因工程疫苗车间涉及的1～14项、生物安全柜、超净工作台、负压称量室、负压区空调系统的工况转换等项目进行检测。

| 序号 | 检测项目 | 检测范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 换气次数 | 全检 |
| 2 | 新风量 | 全检 |
| 3 | 温度 | 全检 |
| 4 | 相对湿度 | 全检 |
| 5 | 照度 | 全检 |
| 6 | 噪声 | 全检 |
| 7 | A级区风速 | 全检 |
| 8 | 风速不均匀度 | 全检 |
| 9 | A级区气流流型 | 全检 |
| 10 | 悬浮粒子 | 全检 |
| 11 | 自净时间 | B级全检、C级主要操作间中换气次数最小房间抽检 |
| 12 | 送风高效检漏 | A和B级全检、C和D级抽检 |
| 13 | 排风高效检漏 | 全检 |
| 14 | A2生物安全柜 | 4台 |
| 15 | 超净工作台 | 2台 |
| 16 | 负压称量室 | 1套 |
| 17 | 系统联锁/工况转换 | 负压区3套 |

- 检测内容

- 空调系统16套，其中正压区13套，负压区3套。正压区空调系统无备用切换机组，负压区空调系统的排风一用一备，需进行系统联锁测试及工况转换测试。

- 高效送风口418个，其中需检漏的114个。

- 自净时间检测房间：42间。

- 局部A级检测，包含风速及气流流型，共计61㎡。其中分装机15㎡， FFU 46㎡。

- 排风高效过滤箱过滤器检漏：12个。

- A2生物安全柜：4个。

- 超净工作台：2个。

- 负压称量室：1套。

附6#建筑平面布置图（房间号）

- 检测依据

包括但不限于以下规范：

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》

《兽药生产企业洁净区静态检测相关要求》（农业农村部公告第389号）

GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》

GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》

农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件附件1

《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T 199-2015

《Ⅱ级生物安全柜》YY0569-2011

三、竞争性谈判时间

2022年8月30日09:30分。

四、竞争性谈判地点

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）。

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，于2022年8月30日09:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

六、报价人资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

（1）《企业营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套。

（2）提供法定代表人身份证复印件。

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证复印件。

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包。

（5）需要提供行政主管部门（甘肃省畜牧兽医局）批准的兽药生产企业洁净区静态检测机构的证明文件。

（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料。

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

七、报价须知

（一）须提交的文件资料

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.封面。

2.报价函。

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件。

5.报价人提供近2020年至今类似项目的业绩（以合同为准）。

6.报价人需编制有针对性的检测方案，包括人员配置、检测设备配备等，方案应考虑全面、经济高效、科学合理，满足本次项目的检测。

7.服务承诺书。

8.报价人认为需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位公章。

（二）踏勘现场

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

（三）报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地-基因工程疫苗车间综合性能检测服务项目等文件第二项“采购内容”要求的所有检测内容实施过程中可能发生的人工、设备、管理、税费及利润等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（四）合同签订

中选单位在中选后3个日历天内签订合同，若因中选方原因未能在3个日历天内签订合同，视为自愿放弃本次中标。采购人按照竞争性谈判结论依次递补确定中选单位，签订合同。

八、评审办法

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价格。

九、付款方式

完成所有服务内容并收到检测报告及合格证后，提交付款申请单并开具合同金额全额发票后一次性付清。

十、联系方式

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

项目地址：兰州东部科技城官滩街1号

联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）

技术 刘鹏飞（电话：13689665335）

中农威特生物科技股份有限公司

2022年8月22日

报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地-基因工程疫苗车间

综合性能检测服务项目

竞争性谈判报价文件

项目名称：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

报价函

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方生物医药基地-基因工程疫苗车间综合性能检测服务项目采购文件，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人   （报价供应商名称）   按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价                       完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、设备、管理、税费、利润及不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我方中选，我方保证按          日历天内的工期要求如期完成所有检测内容。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

相应的资格文件

（包含营业执照复印件，格式自拟）

附表5

近两年业绩

（格式自拟）

附表6

检测方案

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表7

服务承诺书

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表8

报价人认为需要提供的其他资料